Пакетосварочная машина CW-800SP

Использование и особенности:

Многофункциональная, высокоскоростная, автоматическая машина CW–800SP для производства пакетов с прорубной ручкой и с усиленной прорубной ручкой.

Основные  характеристики:

| Модель | CW-800 ZD |
| --- | --- |
| Толщина материала | ПНД 30-60мкм, ПВД 40-90мкм |
| Ширина валов размотчика, мм | 800 |
| Максимальный диаметр рулона размотки, мм | 600 |
| Длина пакета, мм | 250-750 |
| Ширина пакета, мм | 250-800 |
| Ширина донной складки, мм | 30-60 |
| Ширина ленты усиления, мм | 150 |
| Толщина материала ленты усиления, мкм | 110-150 |
| Производительность, шт/мин | с прорубной ручкой - 75 с усиленной ручкой - 60 |
| Общая электрическая мощность, кВт | ~13 |
| Рабочее давление, МПа | 7 |
| Габариты, мм | 7000х3200х1850 |
| Вес, кг | 3500 |

Комплект поставки:

| Название | Описание |
| --- | --- |
| Пневмотрубки: | d=4, 6, 8 мм по 3 м каждой |
| Тефлоновая лента | 1 м |
| Нагреватель для ножа | 1 шт. |
| Нагреватели для зон подогрева | 2 шт. |
| Термоконтролер / термопары | 1 шт. / 2 шт. |
| Э/м пневмоклапан (24В) | 1 шт. |
| Пневмодроссель | 1 шт. |
| Предохранитель 10А | 5 шт. |
| Твердотельное реле SSR 25А / 60 А | 1 шт. / 1 шт. |
| Магнитный пускатель | 4 шт. |
| Ремень для сервопривода 8M-920 | 1 шт |
| Гидронасос | 1 шт |
| Комплект документации | Описание |
| Комплект ЗиП | 1 набор |

СХЕМА УЗЛА УСИЛЕНИЯ РУЧКИ

СХЕМА УЗЛА ФОРМИРОВАНИЯ ДОННОЙ СКЛАДКИ

УЗЕЛ ЗАКЛАДКИ ФАЛЬЦЕВ

1. Более тонкий круглый диск, формирующий донную складку.

- U-образная нижняя пресс-форма.

УЗЕЛ УСИЛЕНИЯ РУЧКИ

- Пневматический контроль подачи материала вставки.

- Свободный переворот цилиндра подачи материала вставки.

- Скоростной обрезной пневматический нож.

- Пресс-форма для заделки со специальным узором.

- Микродвигатель подачи материала вставки.

- В основной пресс-форме узла усиления ручки используется стальная пластина.

УЗЕЛ ВЫРУБКИ РУЧКИ

- Высокопрочный материал пробойника.

- Система отсоса отходов вырубки.

- Весь узел поворачивается на 180 градусов.

- Высокопрочный алюминиевый сплав плиты основания пробойника.

- Размер зоны вырубки 20х90мм.

- Ход пробойника: 25 мм X 2

- Диапазон рабочей температуры пробойника 0-300 градусов.

КОНВЕЙЕР

1.  Автоматический сборщик готовой продукции с сервоприводом (модель с остановками в работе и модель непрерывной работы).

- Перемещение ленты сборщика при достижении заданного количества.

- Стол сборщика приводится в действие редукторным серводвигателем.

Элементы системы управления:

- Сенсорный дисплей пульта управления с экраном производства Тайвань.

- Двигатель главного привода с редуктором 1,5 кВт (с тормозом), приводимым в действие инвертером 1,5 кВт YASKAWA (ЯПОНИЯ).

- Программа управления приводом всей машины с ПЛК Panasonic (ЯПОНИЯ).

- Обратная подача с тягой работает от инвертора JAPAN-YASKAWA.

- Подача пакетов работает от 2 кВт серводвигателя JAPAN-YASKAWA.

- Все пневматические элементы и воздушные цилиндры машины производства Shanko (Тайвань).

7.   Нагрев осуществляется от электромагнитного пускателя переменного тока.

8.   Двойной интеллектуальный контроль температуры.

9.   Изготовление пакетов происходит внутри машины.

Электрические комплектующие

●  Воздушный цилиндр  (несколько)                     					Shanko, Тайвань

●  Фотоэлемент  (2 шт.)    KT-6W                						Sick, Германия

●  Сервопривод  (1 шт.)    2 кВт                						 Yaskawa, Япония

●  Главный электродвигатель (1 шт.)    1,5 кВт                				 ZHIBAO, Тайвань

●  Инвертор главного электродвигателя и системы подачи (2 шт.)	 	Yaskawa, Япония

●  Инвертор конвейерной ленты и стола сборщика (0,75 кВт)			 КИТАЙ

●  Сенсорный экран с ЧМИ (1 шт.)   5.7″  цветной    				 Weinview, Тайвань

●  Линейный потенциометр (1 шт.)   WDD350-4     					 КИТАЙ

●  Выключатель и кнопка                             					 Schneider, Франция

●  Концевой выключатель                            						 FOTEK, Тайвань

●  Твердотельное реле                         						 FOTEK, Тайвань

●  Имитационный преобразователь     FV—B02            				 Shangha, Китай

●  Силовой переключатель (2 шт. )    24 В    100 Вт        				 Shanghai, Китай

●  Регулятор трансформатора (1 шт.)   3 фазы 380 В—3 фазы 220 В  		 Ruian

Условия эксплуатации машины:

A. Освещенность не менее 3000 лк.

B. Высота над уровнем моря не более 1000 м.

C. Температура окружающего воздуха машины не должна превышать +400С и не

должна опускаться ниже -200С.

D. Относительная влажность воздуха не более 85%.

E. На месте эксплуатации не должно быть токопроводящей пыли.

F. Отсутствие условий для взрыва или возгорания.